Meccanica delle Costruzioni 1

Seconda prova parziale del 15/12/2006

Fila A

- Sia data la seguente travatura isostatica soggetta ai carichi illustrati in figura.

- Determinare l’equazione della linea elastica e valutare lo spostamento verticale in A.

- Verificare il valore dello spostamento verticale nell’estremo libero ottenuto al punto precedente applicando il Principio dei Lavori Virtuali.

- Assegnati i seguenti valori numerici per le proprietà meccaniche della travatura, valutare i contributi che concorrono alla determinazione dello spostamento verticale nella sezione d’estremità dovuti all’effetto del momento flettente e a quello del taglio. Commentare il risultato ottenuto relativamente alle ipotesi usualmente adottate nei riguardi della deformabilità a taglio.

Nota:

La travatura è costituita da un elemento caratterizzato dai seguenti dati :

sezione rettangolare : b = 200 mm; h = 400 mm

E = 206 GPa; G = 79.2 GPa; P=10 kN

Considerare due casi in cui rispettivamente la luce L valga 0.5 m oppure 1.5 m.

- Sia data la seguente travatura iperstatica.

Assunto il carico distribuito q pari a P/L determinare:

- le reazioni vincolari (assumendo EA e GA* per tutti i tratti);

- i diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione (disegni in scala) dell’intera struttura;

- la deformata qualitativa.

- Assegnato il seguente profilo sottile:

- Determinare il centro di taglio del profilo;

- Trovare il valore del momento torcente cui è soggetta la sezione trasversale qualora la linea di azione del taglio Ty (pari a 15 kN) coincida con l’asse y.

Nota:

Profilo C200x27.9:

XG= 14.3 mm; bf =9,9 mm ;ba = 12.4 mm;h=203 mm; d=64 mm

- Sia data la seguente travatura soggetta al cedimento angolare o.

- Determinare le reazioni vincolari;

- Determinare i diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione (disegni in scala);

- Tracciare la deformata qualitativa.

Meccanica delle Costruzioni 1

Seconda prova parziale del 15/12/2006

Fila B

- Sia data la seguente travatura isostatica soggetta ai carichi illustrati in figura.

- Determinare l’equazione della linea elastica e valutare lo spostamento verticale in A.

- Verificare il valore dello spostamento verticale nell’estremo libero ottenuto al punto precedente applicando il Principio dei Lavori Virtuali.

- Assegnati i seguenti valori numerici per le proprietà meccaniche della travatura, valutare i contributi che concorrono alla determinazione dello spostamento verticale nella sezione d’estremità dovuti all’effetto del momento flettente e a quello del taglio. Commentare il risultato ottenuto relativamente alle ipotesi usualmente adottate nei riguardi della deformabilità a taglio.

Nota:

La travatura è costituita da un elemento caratterizzato dai seguenti dati :

sezione rettangolare : b = 200 mm; h = 400 mm ; q = 2 kN/m

E = 206 GPa; G = 79.2 GPa;

Considerare due casi in cui rispettivamente la luce L valga 0.5 m oppure 1.5 m.

- Sia data la seguente travatura iperstatica.

Assunto il carico distribuito q pari a 8P/L determinare:

- le reazioni vincolari (assumendo EA e GA* per tutti i tratti);

- i diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione (disegni in scala) dell’intera struttura;

- la deformata qualitativa.

- Assegnato il seguente profilo sottile:

- Determinare il centro di taglio del profilo;

- Trovare il valore del momento torcente cui è soggetta la sezione trasversale qualora la linea di azione del taglio Ty (pari a  20 kN) coincida con l’asse y.

Nota:

Profilo C250x30

XG= 15.3 mm ; bf = 11.1 mm; ba = 9.6 mm; h= 254 mm; d= 69 mm

- Sia data la seguente travatura soggetta al cedimento .

- Determinare le reazioni vincolari;

- Determinare i diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione (disegni in scala);

- Tracciare la deformata qualitativa.